四川铁道职业学院采购项目

校

内

比

价

采

购

文

件

四川·成都

2024年8月

一、校内比价采购邀请函

四川铁道职业学院拟对多点直连VPN设备购置项目第2次进行校内比价。遵循公开、公平、公正的原则，欢迎符合条件的各潜在供应商积极参与该项目的采购工作。要求如下：

(一)项目名称：多点直连VPN设备购置项目第2次

项目编号：CTZY-CG-2024035-1

(二)项目内容：见《比价项目要求明细表》

(三)供应商须知：

1.比价响应文件递交截止时间：2024年9月08日18:00（北京时间），逾期或不符合规定的比价响应文件恕不接受。

递交形式：比价响应文件电子扫描件（备注：加盖公章扫描成一个PDF文档，分开扫描则视为无效响应文件）

电子邮箱：1738467378@qq.com （备注：电子邮件名称为本采购项目名称，若不按照递交形式要求提供响应文件，则视为无效响应文件。）

2.产品报价：供应商提供产品分项报价及项目总价，且报价为唯一报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括运输、装卸费、税金等所有费用以及设备安装、调试、培训等费用。

3.产品要求：供应商提供的产品必须是全新、正牌的产品。

4.产品质保期：按照国家相关规定执行。

5.交货地点和时间：合同签订后 10日内送达采购人,并完成服务安装调试工作。

6.产品验收：由采购人组织验收。

7.付款方式：验收合格后  10 日内付款。

8.比价响应文件包括：（若响应文件不按要求提供或少提供，则视为无效文件）

①承诺书；②校内比价报价表；③供应商相关资质证明材料（营业执照）；④校内比价项目要求明细中需要供应商提供的承诺及材料。

9.供应商提供的比价响应文件，应加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。

10.根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。如果出现服务、质保、交货时间、最低报价等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行第二次报价，第二次报价必须低于第一次报价，并依此类推。

11.评审小组按照供应商的报价由低到高排序，依据价格最低、服务有保障的原则，推荐中标（成交）候选供应商。四川铁道职业学院不对结果作任何解释且拥有校内比价采购活动的最终解释权。

地    址：成都市郫都区安德街道彭温路399号

联 系 人：贺老师 、戴老师

联系电话：028-68939875

四川铁道职业学院

2024 年 9月5日

- 比价项目要求明细表

本项目为满足四川铁道职业学院多点网络直连并同时满足铁路机车车辆驾驶人员资格考试的组织能力，需采购一台VPN设备，实现多点网络安全隧道通信。

一、★购买内容：

本次采购的VPN系统一套，满足考点与局之间的网络打通，已通过驾驶员系统发送考卷和试卷回传测试，含考点与局之间的联调测试服务。供应商在参加比选前应充分了解采购人实际状况，并将该解决方案中涉及的辅材，人工和软件定制开发费等可能产生的所有费用统一计入本次设备采购费用中，为实现该方案，采购人不再另行支付任何费用。

二、★采购项目相关规格、技术型号如下：

| 项目预算： 8.68万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 型号 | 描述 | 数量（单位：套） |
| 网神 | SJJ19107-G-TG15M系统主机 | 1、网神VPN安全网关系统：基于飞腾平台和银河麒麟操作系统（国产化信创产品）；标准2U机箱、冗余电源、标配6个千兆电口（（1个MGT口、1个HA口、4个千兆电口）） ，4个千兆SFP插槽、2个接口板卡扩展插槽；标配硬件密码卡，支持SM1、SM2、SM3、SM4算法，具有密钥协商、身份认证、IPSec隧道加密、零配置上线等功能；整机吞吐量≥10Gbps；IPSec吞吐量（国密算法）≥400Mbps；每秒新建连接数≥9万；并发连接数≥110万；支持隧道数≥5000，配置≥100个SSLVPN授权。 2、支持通过上级管控平台下发国密算法模版，实现网关的自动组网。（提供承诺函，并加盖投标人公章） 3、支持基于隧道内遥测技术的链路质量探测，可对链路的连通性、时延、抖动、跳数进行探测，保证探测的有效性。 4、支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。 5、支持IPv4 IPSec VPN及IPv6 IPSec VPN的国密协商模式。 6、支持我国自主研发的商用密码算法。加密算法支持国密算法SM1/SM2/SM4；验证算法支持国密算法SM3；支持独立的国密硬件加密卡。 7、产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书 EAL3增强级》证书。 8、产品厂商具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评 信息安全服务资质（数据安全类一级）》证书。 9、产品厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《CCRC 信息安全服务资质-软件开发一级》证书。 10、为专业IPSec VPN和SSL VPN二合一设备，同时支持IPSec VPN和SSL VPN功能，为非插卡或防火墙带VPN模块设备，具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》。 11、支持 IPv4 IPSec VPN 及 IPv6 IPSec VPN；支持 IPv6 下静态路由及策略路由、动态路由，动态路由应包括 RIPng、OSPFv3、BGP4+。 12、产品 web 页面必须内置抓包工具，并可通过表达式方便灵活的指定抓包过滤条件 13、支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于 12 种路由负载均衡方式。 14、支持可配置阈值的基于安全域或基于二层接口局域网广播防护，防止局域网内广播和多播数据包泛滥。 15、支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件，最大支持记录三份不同时间点的历史配置文件，并支持切换历史配置。 16、支持基于不同安全区域防御 DNS Flood、HTTP Flood 攻击，并支持警告、阻断、日志多种防护措施。 17、包含安装调试服务，考点与局之间的网络打通 。含1年考点与局之间的上门联调测试服务。 18、已通过驾驶员系统发送考卷和试卷回传测试。 19、三年硬件保修或换新服务，一年特征库软件升级服务。 | 1 |

注：★实质性要求不允许负偏离（为上级考试中心下发的须满足的参数）。

## 三、★商务要求（实质性要求）

售后服务：

1.质保期：硬件自最终验收合格之日起3年，特征库软件升级自最终验收合格之日起1年；

2.质保期内，供应商需提供购买设备的软件升级服务、整机质保服务、软件升级服务和1年考点与局之间的上门联调测试服务。

3.质保期内，供应商接到采购人保修服务要求后，应在8小时内到达现场处理维修，上门维修，费用包含在本次报价中。

三、 校内比价响应文件

(一)承诺书格式

（单位）：

对于贵方　　　　　　　　　　　校内比价采购项目（项目编号：　　　　　　　），我方已认真阅读比价采购邀请函的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，接受供应商须知的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.产品报价保证：我单位本次报价，为一次性完整唯一报价，含运输、税金等所有费用。

2.价格承诺：保证供货价格低于同期市场价。

3.产品质量保证：报价产品均为厂家全新、原装、正牌的产品，并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。严格按国家“三包”规定做好售后服务工作，认真对待投诉。

4.供货期：保证对报价产品在成交后    日内完成供货。

报价单位（章）：

法人代表或经营者（签名）：

年  月  日

（二） 校 内 比 价 报 价 表

报价单位（盖章）：                  报价代表(签章)：      　　　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |

日期：

联系人:

联系电话：